PID untuk Microdrone

Oleh : Departemen Riset dan Pengembangan ROBOTIKA UIN SGD

Microdrone berbeda dari drone biasanya dan justru lebih sulit untuk direalisasikan. Hal ini karena microdrone memiliki ukuran yang kecil, membatasi sumber daya yang dapat digunakan. Hal ini tentu saja berimbas pada kontroller yang digunakan pada drone. Perbedaan motor DC, propeller, panjang lengan, massa, baterai, serta titik keseimbangan drone akan mempengaruhi kontrol yang digunakan. Setidaknya, pada suatu drone dibutuhkan sebuah sistem kontrol PID.

- Sistem Kontrol PID (Proportional-Integral-Derivate)

PID (Proportional-Integral-Derivative) adalah sebuah sistem kontrol yang bertujuan untuk mencapai sebuah setpoint (titik atau nilai yang ditentukan) secara cepat dengan menggunakan akumulasi dari propotional, integral dan derivative. Sistem kontrol PID merupakan sistem kontrol closed loop yang membutuhkan feedback (umpan balik) dari output. Pada drone, output yang digunakan merupakan pembacaan sensor gyroscope, accelerometer,dan Magnetometer yang akan dihitung menjadi sudut. Sehingga nantinya, output akan digunakan bersama dengan setpoint untuk menghitung nilai error yang akan menjadi umpan balik untuk sistem PID. Error dapat dihitung secara matematis dengan:

error(t)=setpoint(t)-output(t)

Error ini akan digunakan pada setiap komponen yang digunakan di PID dan error inilah yang memberitahu sistem apakah sistem sudah mencapai setpoint atau belum dan seberapa jauh kondisi sistem saat ini dengan setpoint yang diinginkan.

Agar lebih sistematis, PID dapat dibagi berdasarkan komponen-komponennya, yaitu:

- Proportional (kesebandingan)

Merupakan komponen PID yang menghitung secara sebanding dengan nilai error dan konstanta atau gainnya. Secara matematis dapat dihitung:

proportionalt=GainProportional×error(t)

Pada drone, proportional mengatur seberapa responsif drone terhadap error. Semakin besar gain proportional yang diberikan, semakin cepat drone menanggapi error. Dan semakin kecil gain proportional yang diberikan, drone akan semakin lambat menanggapi error. Nilai gain inilah yang akan diatur atau dituning sehingga menghasilkan perilaku drone yang tepat.

- Jika drone berosilasi terlalu cepat, berarti nilai gain nya terlalu besar.

- Jika drone tidak berosilasi atau bahkan tidak mampu mencapai setpoint, maka nilai gain nya terlalu kecil.

- Nilai gain yang baik adalah ketika drone berosilasi tidak terlalu cepat tetapi dapat mencapai (atau melebihi) setpoint. Terutama jika diberi gangguan.

- Integral

Merupakan komponen PID yang mengakumulasi error statis pada drone yang tidak bisa diselesaikan oleh proportional. Misalnya, drone sudah berhasil stabil disudut 2° tetapi, karena nilai error tetap, proportional tidak dapat menambahkan atau mengurangi nilainya agar drone bisa mencapai sudut 0°(setpoint). Sehingga, integral diperlukan. Integral walaupun nilai errornya tetap, ia dapat bertambah terus nilainya seiring dengan waktu hingga drone mencapai setpoint. Secara matematis, integral dapat dituliskan :

integralt=GainIntegral×0terrorτ dτ

Dalam rumus diatas variabel t menunjukkan waktu sekarang (saat ini), sedangkan τ hanyalah variabel untuk integrasi. Integral pada PID ditulis seperti pada persamaan diatas karena kita ingin menjumlahkan error dari waktu nol hingga waktu t, dan untuk menghindari kebingungan digunakan simbol τ sebagai penanda waktu yang “berjalan” di dalam integral, sementara t tetap dipakai sebagai batas atas (waktu sekarang).

Pada drone, jika semakin besar gainnya, error statis akan cepat hilang. Namun jika semakin kecil gainnya, error statis akan sulit hilang.

- Jika drone malah berosilasi, berarti nilai gain integral terlalu besar.

- Jika drone terlalu lambat untuk menghilangkan error statis atau mencapai setpoint, maka nilai gain integral terlalu kecil.

- Nilai gain integral yang baik adalah ketika sistem dapat menghilangkan error statis tanpa terjadi overshoot.

- Derivative (turunan)

Merupakan komponen PID yang melihat seberapa cepat error berubah terhadap waktu dengan memafaatkan penurunan error terhadap waktu. Secara matematis dapat ditulis:

derivativet=GainDerivative×error(t)ddt

Pada drone, derivative dapat mengatur atau meredam osilasi. Derivative dapat bertindak sebagai “rem” ketika drone sudah dekat dengan setpoint. Jika error berubah cepat (misalnya output sistem mendekati setpoint dengan laju tinggi), maka komponen derivative akan menghasilkan sinyal besar untuk mengurangi kecepatan perubahan tersebut. Namun, jika error berubah lambat atau konstan, komponen derivative hampir tidak memberikan kontribusi.

- Jika drone jadi tidak responsif, berarti nilai gain derivative terlalu besar.

- Jika drone tetap berosilasi kencang, berarti nilai gain derivative terlalu kecil.

- Nilai gain derivative yang tepat adalah ketika drone dapat merespon gangguan dan drone dapat stabil tanpa osilasi.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, PID adalah akumulasi dari komponen proportional, integral dan derivative. Sehingga, output dari masing-masing komponen tersebut dijumlahkan menjadi satu output. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

PIDt=proportionalt+integralt+derivative(t)

Output pid ini dapat langsung digunakan untuk mengontrol aktuator. Pada drone, output pid dapat langsung digunakan sebagai nilai PWM dan disesuaikan dengan kondisi drone. Tetapi, output PID ini hanya bisa digunakan untuk 1 axis saja. Sehingga jika ingin menstabilkan di 3 axis diperlukan 3 sistem kontrol PID.

Pada percobaan yang kami lakukan, sayangnya PID saja tidak cukup. Khususnya pada microdrone dengan panjang lengan yang relatif pendek. Lengan yang pendek ini menyebabkan momen inersia pada microdrone menjadi lebih kecil dan tidak memiliki keseimbangan “alami”.Hal ini mengakibatkan drone menjadi lebih agresif dan sulit untuk “tenang”. Sehingga, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan sistem kontrol PID yang lebih modern. Yaitu cascade PID.

- Sistem Kontrol Cascade PID (PID Berurut)

Pada dasarnya cascade PID adalah loop PID biasa yang ditumpuk dua atau lebih secara berurut. Misalnya pada sistem paling sederhana dari cascade PID dengan dua loop saja. Yaiut outer loop dan inner loop. Dimana output dari outer loop akan menjadi setpoint dari inner loop. Cascade PID ini Lebih cepat merespons gangguan karena inner loop bisa mengoreksi lebih dulu sebelum error besar muncul di variabel utama atau di outer loop. Serta menjamin stabilitas yang lebih baik untuk sistem kompleks yang punya variabel turunan, noise yang tinggi, dan sistem yang sensitif atau agresif. Secara matematis, persamaan PID baik inner loop maupun outer loop sama. Yang membedakan ada pada nilai errornya. Error pada inner loop dihitung dengan :

errorinner loopt= outputouter loopt-

outputinner loop(t)

Barulah pada PID inner loop, outputnya digunakan untuk mengatur/mengontrol aktuator.

Pada drone, outer loop menggunakan umpan balik dari sudut atau kemiringan drone. Sedangkan untuk inner loopnya, menggunakan umpan balik dari kecepatan sudut drone. Sehingga, inner loop akan bereaksi sesuai dengan kecepatan perubahan sudut. Jika drone bergerak dari sudut 0° ke 30° dengan cepat, maka error pada inner loop akan besar juga. Memperbesar nilai output dan mengatasi perubahan cepat atau perubahan yang agresif dari drone. Sedangkan ketika perubahan sudut drone lambat, maka nilai error inner loop nya relatif lebih kecil, memungkinkan hanya output dari outer loop yang bekerja.

- Outer loop berfungsi untuk “mengejar” nilai setpoint.

- Inner loop berfungsi untuk mengatasi drone yang agresif sehingga outer loop dapat bekerja dengan lebih baik.

- Penerapan PID pada program

Penerapan PID untuk microdrone ini dilakukan pada ESP32 C3 sehingga bahasa yang digunakan adalah CPP atau arduino. Sedangkan pada bahasa CPP tidak ada operasi integral ataupun turunan secara langsung. Tidak seperti pada Matlab ataupun python. Sehingga integral dan turunan dihitung dengan pendekatan diskrit. Untuk integral dapat menggunakan pendekatan dengan Euler Forward dan untuk turunannya menggunakan Backward Difference. Berikut cuplikan kodenya untuk PID Cascade pada axis roll :

// ===== Outer Loop (Angle PID) =====

double error_angle_roll, prevError_angle_roll = 0;

double integral_angle_roll = 0;

double kp_angle_roll = 5, ki_angle_roll = 0.001, kd_angle_roll = 0.01;

unsigned long lastTime_angle_roll;

float sampleTime_angle = 0.01;  // 100 Hz

float rateTarget_roll = 0;      // output → target laju (°/s)

// ===== Inner Loop (Rate PID) =====

double error_rate_roll, prevError_rate_roll = 0;

double integral_rate_roll = 0;

double kp_rate_roll = 1, ki_rate_roll = 0.01, kd_rate_roll = 0.04;

unsigned long lastTime_rate_roll;

float sampleTime_rate = 0.002;  // 500 Hz

double integral_limit = 30;     // batas integral anti-windup

// ===== Outer Loop: Angle Control =====

float hitungPIDAngleRoll(float angleY) {

unsigned long now = millis();

float dt = (now - lastTime_angle_roll) / 1000.0;

if (dt >= sampleTime_angle) {

float error = setPoint_roll - angleY;

float P = kp_angle_roll * error;

integral_angle_roll += error * dt;

// Anti-windup

if (integral_angle_roll > integral_limit) integral_angle_roll = integral_limit;

if (integral_angle_roll < -integral_limit) integral_angle_roll = -integral_limit;

float I = ki_angle_roll * integral_angle_roll;

float D = kd_angle_roll * ((error - prevError_angle_roll) / dt);

rateTarget_roll = P + I + D;

// Batas rate target

if (rateTarget_roll > 200) rateTarget_roll = 200;

if (rateTarget_roll < -200) rateTarget_roll = -200;

prevError_angle_roll = error;

lastTime_angle_roll = now;

}

return rateTarget_roll;

}

// ===== Inner Loop: Rate Control =====

void hitungPIDRateRoll(float gyroY, float rateTarget_roll) {

unsigned long now = millis();

float dt = (now - lastTime_rate_roll) / 1000.0;

if (dt >= sampleTime_rate) {

float error = rateTarget_roll - gyroY;

float P = kp_rate_roll * error;

integral_rate_roll += error * dt;

// Anti-windup

if (integral_rate_roll > integral_limit) integral_rate_roll = integral_limit;

if (integral_rate_roll < -integral_limit) integral_rate_roll = -integral_limit;

float I = ki_rate_roll * integral_rate_roll;

float D = kd_rate_roll * ((error - prevError_rate_roll) / dt);

pwmOut_roll = P + I + D;

if (pwmOut_roll > 200) pwmOut_roll = 200;

if (pwmOut_roll < -200) pwmOut_roll = -200;

prevError_rate_roll = error;

lastTime_rate_roll = now;

}

Agar lebih jelas, program akan dibahas perbaris.

// ===== Outer Loop: Angle Control =====

float hitungPIDAngleRoll(float angleY) {

Sintaks untuk membuat sebuah fungsi yang menghitung PID bagian outer loop atau yang menghitung dengan setpoint dari pengguna (dalam derajat) dan umpan balik sudut. Parameter didalam adalah untuk memasukan umpan balik sudut.

unsigned long now = millis();

Membuat variabel lokal bernama now dengan tipe data long. Unsigned  menunjukan bahwa variabel tidak menerima data negatif. Kemudian variabel ini diisi oleh RTC dari ESP32 atau dapat dipanggil dengan fungsi millis(). Millis ini bekerja dengan menghitung seberapa lama (dalam mili detik) ESP32 menyala terhitung dari pertama kali dinyalakan.

float dt = (now - lastTime_angle_roll) /

1000.0;

Variabel dt dengan tipe data float adalah variabel yang menghitung jarak waktu antar loop per satuan detik. Variabel ini penting digunakan untuk integral maupun turunan.

if (dt >= sampleTime_angle) {

Pengkondisian untuk mengatur seberapa cepat loop setiap perhitungan PID nya atau bisa disebut sample rate nya. Nilai sampleTime dapat diatur tetapi direkomendasikan di 100Hz atau 0.001.

float error = setPoint_roll - angleY;

Menghitung nilai error dengan set point dan sudut.

float P = kp_angle_roll * error;

Menghitung komponen PID yang pertama yaitu proportional sesuai dengan yang ada pada rumus umumnya.

integral_angle_roll += error * dt;

Menghitung integral (bukan hasil akhir) dengan Euler Forward. Dimana agar variabel integral_angle_roll tidak kembali ke nilai 0 atau reset, maka variabel tersebut harus dideklarasikan sebagai variabel global. Hal ini penting karena pada pendekatan Euler Forward, menggunakan persamaan :

integralt=integralt-1+errort*dt

Pada rumus tersebut, dibutuhkan nilai integral sebelumnya. Sehingga nilai integral sebelumnya harus tetap ada. Selain itu, pada Euler Forward nilai error saat ini dkalikan dengan waktu sampling antar loop dan ditambahkan nilai integral sebelumnya.

if (integral_angle_roll > integral_limit)

integral_angle_roll = integral_limit;

Pengkondisian untuk logika anti-wind up integral. Logika ini berfungsi untuk membatasi nilai integral. Karena nilai integral terikat pada nilai sebelumnya, sehingga jika tidak dibatasi oleh variabel integral_limit maka nantinya nilai integral akan menjadi terlalu besar dan akan sulit untuk turun lagi jika ada perubahan yang mendadak dan cepat. Pada kondisi ini, jika nilai integralnya melebihi dari batas yang diterapkan, program akan memberikan nilai batasnya ke variabel integral.

if (integral_angle_roll < -

integral_limit) integral_angle_roll = -integral_limit;

Baris ini adalah pengkondisian untuk logika anti-wind up integral juga. Tetapi untuk bagian negatifnya atau ketika perhitungan integral menghasilkan negatif tetap harus dibatasi.

float I = ki_angle_roll *

integral_angle_roll;

Menghitung nilai integral yang dikalikan dengan gain dari integral.

float D = kd_angle_roll * ((error –

prevError_angle_roll) / dt);

Menghitung komponen terakhir pada PID yaitu derivative atau turunan menggunakan Backward Different. Turunan ini dihitung dengan persamaan :

derivativet=errort-error(t-1)dt

Dimana, setelah rumus diatas dihitung. Hasilnya dikalikan dengan gain dari derivative untuk tuningnya.

rateTarget_roll = P + I + D;

Sesuai dengan rumus umum, komponen-komponen PID dijumlahkan dan karena ini adalah outer loop. Maka outputnya dianggap sebagai setpoint untuk inner loop atau rate target.

if (rateTarget_roll > 200)

rateTarget_roll = 200;

Pengkondisian untuk membatasi output dari PID agar tidak terlalu besar dan mengganggu throttle. Pada contoh ini menggunakan PWM dengan resolusi 8 bit atau dari 0 hingga 255. Sehingga agar terdapat “nafas” untuk throttle output PID dibatasi hingga 200 atau dapat disesuaikan tergantung kondisi dari drone.

Walaupun pada outer loop outputnya digunakan untuk setpoint inner loop, tetap harus dibatasi. Mengingat setpoint memiliki peran yang besar dalam menentukan error.

if (rateTarget_roll < -200)

rateTarget_roll = -200;

Pengkondisian untuk membatasi output PID outer loop yang membatasi bagian negatif jika output yang dikeluarkan oleh perhitungan menghasilkan nilai negatif.

prevError_angle_roll = error;

Variabel yang berfungsi menyimpan nilai error sebelumnya. Variabel ini harus dideklarasikan sebagai variabel global agar nilainya tidak kembali ke nilai default.

lastTime_angle_roll = now;

Variabel yang menyimpan nilai waktu setelah perhitungan PID selesai. Variabel ini juga harus dideklarasikan sebagai variabel global. Bagian ini digunakan dalam perhitungan dt.

return rateTarget_roll;

Karena fungsi didefinisikan sebagai fungsi bertipe float. Sehingga perlu ada nilai yang dikembalikan. Sehingga sebagai output atau pengembalian yang diharapkan dari fungsi ini adalah output akhir dari PID. Selain itu, dengan menggunakan pengembalian seperti ini memungkinkan fungsi dijalankan dalam parameter fungsi lain. Seperti pada fungsi inner loop nanti.

// ===== Inner Loop: Rate Control =====

void hitungPIDRateRoll(float gyroY, float rateTarget_roll) {

Mendefinisikan sebuah fungsi untuk menghitung PID pada inner loop. Didalamnya ada parameter untuk umpan balik yang menggunakan gyro pada axis roll dan parameter untuk setpoint dari perhitungan outer PID sebelumnya.

Untuk bagian perhitungan PID lainnya sama saja. Namun, perhitungan errornya menggunakan setpoint dari output outer loop dan menggunakan data dari pembacaan sensor gyroscope dan bukan sudut.

Selain itu, yang membedakan fungsi pada inner loop dengan outer loop adalah pada akhir fungsi. Dimana karena inner loop bertipe void, maka tidak ada nilai yang dikembalikan. Dan output PID akhir tersimpan di variabel global dan siap digunakan.

Walaupun PID pada dasarnya adalah sistem kontrol yang paling umum digunakan untuk menstabilkan drone, pada kasus-kasus tertentu khususnya pada microdrone PID saja tidak cukup. Dibutuhkan sistem kontrol cascade PID yang memiliki kinerja lebih baik karena menggunakan dua PID secara berurutan.